| ДИСЦИПЛИНА | Математическое моделирование прикладных задач |
| --- | --- |
|  | (полное наименование дисциплины без сокращений) |
| ИНСТИТУТ | информационных технологий |
| КАФЕДРА | прикладной математики |
|  | (полное наименование кафедры) |
| ВИД УЧЕБНОГО | Материалы для практических/семинарских занятий |
| МАТЕРИАЛА | (в соответствии с пп.1-11) |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | Юрченков Иван Александрович |
|  | (фамилия, имя, отчество) |
| СЕМЕСТР | 7, 2026-2027 |
|  | (указать семестр обучения, учебный год) |

Практическая работа 8. Обнаружение точечных целей одномерной ЦАР и повышение разрешения через виртуальную апертуру

Данная работа объединяет две исходные практические постановки: моделирование одномерной цифровой антенной решётки для обнаружения точечных целей и повышение разрешающей способности за счёт экстраполяции коэффициентов на виртуальную апертуру. Первая часть работы строит базовую модель физической антенной решётки, диаграмму направленности и критерии разделения близких целей. Вторая часть использует ту же последовательность комплексных коэффициентов как квазигармонический ряд и восстанавливает недостающие коэффициенты виртуальной апертуры с помощью авторегрессионной модели.

В одномерной угловой модели точечные цели описываются распределением

ρ(u)=q=1Qaqδ(u-uq),

где u - угловая координата, uq - положение цели, aq - комплексная амплитуда цели. Приёмная решётка с элементами xn=nd формирует комплексные коэффициенты

cn=∫ρ(u)eikxnu du=q=1Qaqeikdnuq.

Сканирование по углу восстанавливает изображение сцены как фазовое суммирование

B(v)=n=-NNcne-ikdnv.

После этого физическая апертура |n|≤N расширяется до виртуальной апертуры |n|≤M с помощью AR-экстраполяции, и строится улучшенное изображение BM(v). Итогом работы является программный стенд, который генерирует сцены из 2, 3 и 4 точечных целей, моделирует физическую ЦАР, оценивает разрешение и боковые лепестки, затем применяет метод Берга для виртуального расширения апертуры и сравнивает физическую, виртуальную и идеальную виртуальную диаграммы.

Цель работы

Построить и исследовать модель одномерной цифровой антенной решётки для обнаружения точечных целей и оценить повышение разрешающей способности при экстраполяции коэффициентов на виртуальную апертуру.

Задачи

- Сформулировать модель точечных целей в одномерном угловом пространстве.

- Реализовать вычисление комплексных коэффициентов физической антенной решётки.

- Построить диаграмму направленности и изображение сцены методом электронного сканирования.

- Исследовать разрешение для 2, 3 и 4 целей при разных межэлементных шагах.

- Реализовать добавление комплексного шума и оценить устойчивость обнаружения.

- Построить AR-модель коэффициентов и выполнить экстраполяцию на виртуальную апертуру.

- Сравнить физическую, виртуальную и идеальную виртуальную апертуры по метрикам разрешения, ошибок и боковых лепестков.

8.1. Одномерная угловая модель точечных целей

В узкополосном дальнепольном приближении цель можно описывать не координатой в плоскости, а угловым параметром. В работе используется переменная

u=sinθ.

В малом угловом секторе можно считать, что u≈θ, если θ измеряется в радианах. Тогда точечная сцена задаётся распределением

ρ(u)=q=1Qaqδ(u-uq),

где Q - число целей, uq - угловая координата q-й цели, aq∈C - её комплексная амплитуда. Модуль |aq| задаёт интенсивность цели, а аргумент argaq задаёт фазу.

Координата u = sin θ принадлежит видимому интервалу [−1, 1], а приближение u ≈ θ допустимо только для малых углов θ, выраженных в радианах. Все метрики разрешения следует вычислять в одной и той же координате.

Такая модель является идеализацией: угловой размер цели считается намного меньше разрешения решётки. Поэтому на графиках истинная сцена изображается не как гладкая функция, а как набор узких пиков или вертикальных маркеров.

Краткий пример. Пусть в сцене две цели:

Q=2,  u1=-0.04,  u2=0.04,  a1=a2=1.

Тогда

ρ(u)=δ(u+0.04)+δ(u-0.04).

Если угловая сетка имеет шаг Δu=0.01, то цели попадают в узлы u=-0.04 и u=0.04. На этой сетке расстояние между целями равно 8 шагам.

В примере на рис. 8.1. показано расположение точечных целей в виде тонких колоколообразных кривых тонкой темной линией в точках u1=-0.2 и u2=0.35

Рисунок 8.1. Распределение интенсивности источников (тонкая сплошная линия) и принятый сигнал на одномерной ЦАР с малым числом приемных узлов (тонкая штриховая) и большим числом приемных узлов (толстая штриховая) в апертуре

Целью ЦАР является обнаружение точечных объектов по устойчивым локальным максимумам диаграммы и оценка возможности разделения близко расположенных целей.

8.2. Геометрия одномерной цифровой антенной решётки

Рассмотрим линейную равномерную решётку с элементами

xn=nd,  n=-N,…,N.

Здесь d - межэлементный шаг, а полное число элементов равно

Nel=2N+1.

Физическая апертура, то есть расстояние между крайними элементами, равна

Lphys=2Nd.

Волновое число:

k=2πλ,

где λ - длина волны. При падении плоской волны с угловой координатой u фаза на n-м элементе равна

kxnu=kdnu.

Если шаг d слишком велик, разные направления могут давать одинаковые фазовые сдвиги на решётке. Это приводит к ложным решёточным максимумам. Поэтому для базового режима используется условие

Условие d ≤ λ/2 исключает решёточные лепестки во всём видимом секторе. Для ограниченного сектора допустимый шаг определяется максимальным фазовым разбросом по выбранному диапазону u.

d≤λ2.

Краткий пример. Пусть

λ=1,  d=λ2=0.5,  N=2.

Тогда решётка содержит

2N+1=5

элементов с координатами

x-2=-1, x-1=-0.5, x0=0, x1=0.5, x2=1.

Физическая апертура:

Lphys=2Nd=2.

8.3. Приёмные коэффициенты как дискретное интегральное преобразование

Комплексный коэффициент на n-м элементе решётки задаётся интегралом

cn=∫ρ(u)eikdnu du.

Для точечных целей этот интеграл вычисляется явно:

cn=q=1Qaqeikdnuq.

Эта формула показывает, что по индексу n коэффициенты cn являются суммой комплексных экспонент. Именно поэтому задача связана со спектральными методами, авторегрессионными моделями и экстраполяцией квазигармонических последовательностей.

Рисунок 8.2. Действительная и мнимая части комплексных коэффициентов c_n для двух точечных целей равной интенсивности в зависимости от номера элемента решётки

Если все цели имеют одинаковые амплитуды и расположены симметрично, действительная и мнимая части cn могут иметь простую чётно-нечётную структуру. Это удобно использовать как проверку реализации.

Краткий пример. Пусть две цели расположены симметрично:

u1=-u0,  u2=u0,  a1=a2=1.

Тогда

cn=e-ikdnu0+eikdnu0=2cos(kdnu0).

Следовательно, cn является вещественной чётной последовательностью:

c-n=cn.

Если в программе для этой сцены появляется ненулевая мнимая часть выше уровня машинной ошибки, значит нарушена симметрия параметров или формула фазы.

8.4. Электронное сканирование и ядро Дирихле

Чтобы получить изображение сцены в угловой координате v, выполняется фазовая компенсация:

BN(v)=n=-NNcne-ikdnv.

Подставляя формулу для cn, получаем

BN(v)=q=1Qaqn=-NNeikdn(uq-v).

Внутренняя сумма является ядром Дирихле:

DN(t)=n=-NNeint=sin(2N+1)t/2sin(t/2).

Поэтому

BN(v)=q=1QaqDN(kd(uq-v)).

Каждая точечная цель отображается не как идеальная дельта-функция, а как главный лепесток с боковыми лепестками. Если цели слишком близки, их главные лепестки сливаются.

Краткий пример. Для N=2 ядро Дирихле равно

D2(t)=e-2it+e-it+1+eit+e2it.

В точке t=0:

D2(0)=5.

Это равно числу элементов решётки. Поэтому при построении графиков удобно нормировать диаграмму:

BN(v)=|BN(v)|maxv|BN(v)|.

В децибелах:

Для амплитудной диаграммы применяется 20·log10(|S|/|S|max), а для диаграммы мощности - 10·log10(P/Pmax). Тип нормировки и нижний порог должны быть одинаковыми во всех сравниваемых экспериментах.

BdB(v)=20log10BN(v).

8.5. Разрешающая способность и ложные решёточные лепестки

Разрешающая способность определяется шириной главного лепестка диаграммы направленности. Для линейной апертуры приближённая оценка углового разрешения имеет вид

ΔuR≈λLphys.

Ширина главного лепестка по уровню половинной мощности обычно оценивается как

ΔuHPBW≈0.886λLphys.

Вычислительно две цели считаются разделёнными, если между двумя локальными максимумами есть локальный минимум, который ниже меньшего из максимумов не менее чем на 3 dB:

Численный критерий разделения зависит от глубины провала, шага угловой сетки и алгоритма поиска пиков, поэтому эти параметры необходимо фиксировать до сравнения физической и виртуальной апертур.

BdB(vmin)≤min(BdB(v1),BdB(v2))-3.

Если межэлементный шаг больше λ/2, то в видимой области могут появляться ложные максимумы. Они называются grating lobes и могут ошибочно интерпретироваться как дополнительные цели.

Краткий пример. Пусть

λ=1,  d=0.5,  N=10.

Тогда

Lphys=2Nd=10,  ΔuR≈110=0.1,

а

ΔuHPBW≈0.886⋅0.1=0.0886.

Если две цели находятся на расстоянии Δu=0.05, то это примерно 0.5ΔuR, и физическая апертура, как правило, не должна уверенно разделять такие цели.

8.6. Виртуальная апертура и метод Берга для AR-экстраполяции

В этом пункте мы переходим от обычного сканирования физической решёткой к идее виртуальной апертуры. Физическая решётка даёт коэффициенты только на конечном наборе индексов

n=-N,…,N.

Если бы были доступны коэффициенты на большем интервале

n=-M,…,M,  M>N,

то можно было бы построить диаграмму

BM(v)=n=-MMcne-ikdnv

с более узким главным лепестком. Реально этих коэффициентов нет. Поэтому задача состоит в том, чтобы по известной последовательности

c-N,…,cN

построить прогноз значений

c-M,…,c-N-1,  cN+1,…,cM.

После этого виртуальная диаграмма строится по формуле

BM(v)=n=-MMcne-ikdnv,

где на физической апертуре cn=cn, а за её пределами используются прогнозные значения.

Почему здесь возникает AR-модель

Для сцены из Q точечных целей коэффициенты решётки имеют вид

cn=q=1Qaqeikdnuq.

Обозначим

zq=eikduq.

Тогда

cn=q=1Qaqzqn.

То есть последовательность cn является суммой конечного числа комплексных экспонент по индексу n. Такие последовательности удовлетворяют линейному рекуррентному соотношению. Поэтому их можно описывать авторегрессионной моделью:

cn+p=1Pαpcn-p≈0.

Здесь P - порядок модели, αp - AR-коэффициенты. После нахождения этих коэффициентов правый хвост последовательности прогнозируется по формуле

cn=-p=1Pαpcn-p.

Левый хвост можно получить аналогично, если развернуть исходную последовательность и применить тот же алгоритм.

Краткий пример. Пусть в сцене одна цель. Тогда

cn=azn,  z=eikdu0.

Для такой последовательности

cn-zcn-1=0.

Это AR-модель первого порядка:

cn+α1cn-1=0,

где

α1=-z=-eikdu0.

Если α1 найден точно, то все будущие коэффициенты восстанавливаются без ошибки:

cn=-α1cn-1=zcn-1.

Для нескольких целей требуется порядок выше. В идеальном безошибочном случае порядок порядка P≥Q может описывать сумму Q экспонент, но на короткой физической апертуре и при шуме слишком большой P часто даёт ложные пики.

В идеальной безшумной модели сумма K различных комплексных экспонент удовлетворяет аннулирующей рекурсии порядка K. Шум, близкие частоты и амплитудный разброс увеличивают эффективную сложность и ухудшают идентифицируемость полюсов.

Прямые и обратные ошибки предсказания

Метод Берга оценивает AR-коэффициенты не через прямую сборку большой системы, а итерационно. На каждом порядке он одновременно учитывает две ошибки: прямую и обратную.

Пусть известна переиндексированная последовательность

x0,x1,…,xL-1,  L=2N+1.

На практике это просто массив коэффициентов

xj=c-N+j,  j=0,…,L-1.

AR-модель порядка p записывается как

xn+j=1paj(p)xn-j≈0.

Прямая ошибка порядка p:

fn(p)=xn+j=1paj(p)xn-j.

Она показывает, насколько хорошо значение xn предсказывается по предыдущим отсчётам.

Обратная ошибка порядка p:

bn(p)=xn-p+j=1paj(p)xn-p+j.

Она показывает, насколько хорошо значение в начале окна предсказывается по следующим отсчётам. В комплексном случае важно использовать комплексное сопряжение коэффициентов.

Начальное состояние:

fn(0)=xn,  bn(0)=xn.

При переходе от порядка p-1 к порядку p метод Берга подбирает коэффициент отражения κp, минимизирующий суммарную энергию прямой и обратной ошибки:

Ep=n|fn(p)|2+|bn(p)|2.

Для комплексного ряда используется формула

κp=-2nbn-1(p-1)fn(p-1)n|fn(p-1)|2+|bn-1(p-1)|2.

После нахождения κp ошибки обновляются:

fn(p)=fn(p-1)+κpbn-1(p-1),

bn(p)=bn-1(p-1)+κpfn(p-1).

Смысл этих формул простой: новый порядок модели добавляет связь между прямым и обратным предсказанием. Если последовательность действительно квазигармоническая, ошибка должна уменьшаться при увеличении p.

Обновление AR-коэффициентов

Пусть на предыдущем шаге известны коэффициенты

a1(p-1),…,ap-1(p-1).

После вычисления κp новые коэффициенты находятся по рекурсии

aj(p)=aj(p-1)+κpap-j(p-1),  j=1,…,p-1,

и

ap(p)=κp.

После последнего шага p=P получаем итоговую AR-модель:

xn+j=1Paj(P)xn-j≈0.

Именно эти коэффициенты используются для экстраполяции.

Алгоритм реализации метода Берга

Реализуйте метод Берга как отдельную функцию. Она должна принимать комплексный массив x и порядок модели order, а возвращать массив AR-коэффициентов:

def burg_ar_complex(x, order: int, eps: float = 1e-12):
    x = np.asarray(x, dtype=np.complex128)

    f = x[1:].copy()
    b = x[:-1].copy()
    a = np.zeros(0, dtype=np.complex128)

    for p in range(order):
        den = np.sum(np.abs(f) ** 2 + np.abs(b) ** 2)

        if den < eps:
            break

        kappa = -2.0 * np.vdot(b, f) / den

        if abs(kappa) > 1.0 + 1e-10:
            kappa = (1.0 - 1e-10) * kappa / abs(kappa)

        a_new = np.zeros(p + 1, dtype=np.complex128)

        if p > 0:
            a_new[:p] = a + kappa * np.conj(a[::-1])

        a_new[p] = kappa
        a = a_new

        f_old = f.copy()
        b_old = b.copy()

        f = f_old[1:] + kappa * b_old[1:]
        b = b_old[:-1] + np.conj(kappa) * f_old[:-1]

    return a

Здесь np.vdot(b, f) вычисляет величину

nbnfn.

Это соответствует числителю в формуле для κp. Ограничение abs(kappa) > 1.0 + 1e-10 защищает прогноз от численного взрыва, который может появиться на шумных или слишком коротких данных. Небольшой допуск нужен для того, чтобы не портить идеальный случай одной чистой экспоненты, где |κp| может быть равен 1 с точностью до машинного округления.

Коэффициент отражения с модулем, близким к единице, соответствует слабо затухающему полюсу и делает длинную экстраполяцию чувствительной к округлению. Принудительное ограничение стабилизирует расчёт, но вносит модельное смещение.

Прогноз вправо и влево

После оценки AR-коэффициентов правый хвост строится прямой рекурсией:

def predict_right(x, a, steps: int):
    x_ext = list(np.asarray(x, dtype=np.complex128))
    p = len(a)

    for _ in range(steps):
        value = 0.0 + 0.0j

        for j in range(p):
            value -= a[j] * x_ext[-j - 1]

        x_ext.append(value)

    return np.asarray(x_ext, dtype=np.complex128)

Левый хвост удобно получить через разворот:

def predict_left(x, order: int, steps: int):
    x_rev = np.asarray(x, dtype=np.complex128)[::-1]
    a_left = burg_ar_complex(x_rev, order)
    x_rev_ext = predict_right(x_rev, a_left, steps)
    left_tail = x_rev_ext[len(x_rev):][::-1]
    return left_tail

Тогда виртуальная апертура собирается так:

def build_virtual_aperture(x_phys, order: int, steps_left: int, steps_right: int):
    a_right = burg_ar_complex(x_phys, order)
    x_right_ext = predict_right(x_phys, a_right, steps_right)
    right_tail = x_right_ext[len(x_phys):]

    left_tail = predict_left(x_phys, order, steps_left)

    return np.concatenate([left_tail, x_phys, right_tail])

Если физическая апертура имеет индексы -N,…,N, а виртуальная -M,…,M, то

stepsleft=stepsright=M-N.

Проверки, которые нужно выполнить

Перед применением метода к сложным сценам проверьте реализацию на простых случаях.

- Одна экспонента:

xn=eiωn.

Для order = 1 должно получиться

a1≈-eiω.

- Одна цель в ЦАР:

cn=aeikdnu0.

После экстраполяции виртуальные коэффициенты должны совпадать с аналитическими значениями

cntrue=aeikdnu0

с малой относительной ошибкой.

- Две цели без шума. Проверьте несколько порядков:

P=1, 2, 4, 6.

При P=1 модель не должна корректно описывать две разные экспоненты. При умеренном P ошибка должна уменьшиться. При слишком большом P могут появиться ложные пики в виртуальной диаграмме.

- Шумный случай. При SNR 10 dB сравните физическую диаграмму, виртуальную диаграмму и идеальную виртуальную диаграмму. Если виртуальная диаграмма имеет более узкий главный лепесток, но одновременно резко увеличивает боковые лепестки, такой результат нельзя считать однозначным улучшением.

В отчёте обязательно укажите выбранный порядок P, размер виртуальной апертуры M, способ экстраполяции левого хвоста и проверочные ошибки на эталонных коэффициентах.

8.7. Метрики качества обнаружения и экстраполяции

Качество работы ЦАР оценивается не одной метрикой, а несколькими величинами. Для коэффициентов виртуальной апертуры, если известны эталонные модельные значения cntrue, вычисляется комплексная среднеквадратичная ошибка:

MSEc=1Kn∈Itail|cn-cntrue|2,

где Itail - множество экстраполированных индексов, K=|Itail|.

Относительная ошибка:

Ec=∥c-ctrue∥2∥ctrue∥2.

Рисунок 8.3. Пример экстраполяции и сравнения результатов экстраполяции с большой физической ЦАР, нейронной сетью и алгоритмом Берга

Для диаграмм направленности используются:

Δumin

- минимальная разделимая дистанция между целями,

PSLR=20log10maxv∈Ωside|B(v)|maxv∈Ωmain|B(v)|

- отношение максимального бокового лепестка к главному,

Eloc=maxq|uq-uq|

- ошибка локализации максимумов.

При наличии шума используется отношение сигнал/шум:

SNRdB=20log10∥c∥2∥e∥2,

где e - добавленный комплексный шум.

Краткий пример. Пусть максимум главного лепестка после нормировки равен 1, а максимальный боковой лепесток равен 0.1. Тогда

PSLR=20log10(0.1)=-20 dB.

Если после экстраполяции боковой лепесток вырос до 0.25, то

PSLR=20log10(0.25)≈-12.0 dB.

Это означает, что разрешение могло улучшиться, но риск ложных обнаружений стал выше.

8.8. Задание на моделирование

Этап A. Генерация сцен точечных целей и физической ЦАР

Используйте базовые параметры:

λ=1,  k=2π,  N=15,  Nel=31.

Сравните два межэлементных шага:

d1=λ2,  d2=0.75λ.

Для каждого шага вычислите

Lphys=2Nd,  ΔuR=λLphys.

Постройте угловую сетку

v∈[-0.5,0.5]

с шагом не грубее

Δv≤ΔuR20.

Сформируйте сцены:

- две цели:

u1=-Δ2,  u2=Δ2,  a1=a2=1;

- три цели:

u=(-Δ,0,Δ),  a=(1, 0.8e0.3i, 0.6e-0.2i);

- четыре цели:

u=(-1.5Δ,-0.5Δ,0.5Δ,1.5Δ),

a=(1, 0.8eiπ/5, 0.7e-iπ/4, 0.6eiπ/3).

Для каждой сцены переберите

ΔΔuR∈{0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0}.

Необходимо:

- построить истинную сцену ρ(u) на угловой сетке;

- вычислить коэффициенты физической решётки

cn=q=1Qaqeikdnuq,  n=-N,…,N;

- построить графики Recn, Imcn и |cn|;

- проверить симметричный случай двух целей с равными амплитудами.

Этап B. Синтез изображения физической апертурой

Для каждой сцены вычислите

BN(v)=n=-NNcne-ikdnv.

Постройте:

- нормированную диаграмму |BN(v)|/maxv|BN(v)|;

- диаграмму в децибелах

BdB(v)=20log10|BN(v)|maxv|BN(v)|;

- график истинных положений целей поверх диаграммы;

- сравнение случаев d=λ/2 и d=0.75λ.

Сделайте вывод, при каком шаге появляются ложные решёточные лепестки и как они могут повлиять на обнаружение целей.

Этап C. Оценка разрешения физической решётки

Для случая двух целей определите минимальное значение Δ, при котором цели разделяются по критерию:

BdB(vmin)≤min(BdB(v1),BdB(v2))-3.

Также измерьте ширину главного лепестка по уровню -3 dB для одиночной цели:

ΔuHPBWnum.

Сравните её с теоретической оценкой:

ΔuHPBW≈0.886λLphys.

Заполните таблицу:

| d/λ | N | Lphys | ΔuR | ΔuHPBWnum | минимальная Δ/ΔuR | ложные лепестки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 15 |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 15 |  |  |  |  |  |

Этап D. Шум в коэффициентах физической решётки

Добавьте комплексный шум к коэффициентам:

cnδ=cn+en.

Шум задайте так, чтобы

SNRdB=20log10∥c∥2∥e∥2.

Используйте уровни:

SNRdB∈{40, 20, 10}.

Для воспроизводимости:

rng = np.random.default_rng(2026)

Необходимо:

- построить BN(v) по шумным коэффициентам;

- сравнить обнаружение целей при разных SNR;

- оценить ошибку локализации максимумов Eloc;

- сделать вывод, какие сцены наиболее чувствительны к шуму.

Этап E. Оценка AR-модели методом Берга

Для дальнейшей экстраполяции используйте только коэффициенты физической апертуры:

cn,  n=-N,…,N.

Рассмотрите порядки AR-модели:

P∈{2, 4, 6, 8, 10}.

Для каждого P оцените коэффициенты αp методом Берга в модели

cn+p=1Pαpcn-p≈0.

Так как данные комплексные, выберите один из двух подходов:

- строить одну комплексную AR-модель для cn;

- строить две вещественные AR-модели отдельно для Recn и Imcn.

В отчёте нужно указать выбранный подход.

Основным вариантом следует считать единую комплексную AR-модель: раздельное моделирование Re(cn) и Im(cn) в общем случае нарушает общую полюсную структуру комплексных экспонент и допустимо только как дополнительный сравнительный эксперимент.

Для синтетической проверки вычислите идеальные коэффициенты на расширенном интервале

n=-Mtest,…,Mtest,  Mtest=60,

и используйте значения вне физической апертуры как эталон для ошибки экстраполяции.

Этап F. Экстраполяция на виртуальную апертуру

Постройте виртуальные апертуры:

M∈{25, 40, 60}.

Для каждого M восстановите коэффициенты

cn,  n=-M,…,M.

Правую и левую стороны апертуры экстраполируйте согласованно. Например, для правого хвоста используйте рекурсию вперёд, а для левого хвоста примените ту же процедуру к развёрнутой последовательности.

Виртуальная апертура не создаёт новых независимых измерений. Сужение главного лепестка достигается за счёт модельного предположения о квазигармоничности и потому может сопровождаться смещением амплитуд и ложными пиками.

Постройте виртуальную диаграмму:

BM(v)=n=-MMcne-ikdnv.

Для сравнения также постройте идеальную виртуальную диаграмму BMtrue(v), используя аналитические коэффициенты

cntrue=q=1Qaqeikdnuq,  n=-M,…,M.

Необходимо построить на одном графике:

- физическую диаграмму BN(v);

- виртуальную диаграмму BM(v) после AR-экстраполяции;

- идеальную виртуальную диаграмму BMtrue(v);

- истинные положения целей.

Этап G. Метрики экстраполяции и выигрыша разрешения

Для каждого эксперимента вычислите:

Ec=∥c-ctrue∥2∥ctrue∥2,

MSEc=1Kn∈Itail|cn-cntrue|2,

GHPBW=ΔuHPBWphysΔuHPBWvirt,

а также PSLR для физической и виртуальной диаграмм.

Заполните таблицу:

| Сцена | SNR, dB | P | M | Ec | MSEc | GHPBW | PSLR phys, dB | PSLR virt, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 цели | без шума |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 цели | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 цели | без шума |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 цели | без шума |  |  |  |  |  |  |  |

Сделайте вывод:

- при каких P возникает переобучение;

- как M влияет на ширину главного лепестка;

- когда виртуальная апертура улучшает разрешение;

- когда экстраполяция создаёт ложные пики.

Этап H. Итоговое сравнение обнаружения 2, 3 и 4 целей

Для трёх сцен выберите лучший найденный порядок P и виртуальный размер M. Сравните физическую и виртуальную апертуру по минимальной разделимой дистанции:

| Число целей Q | физическая Δmin/ΔuR | виртуальная Δmin/ΔuR | выигрыш | комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Сделайте итоговый вывод: улучшает ли AR-экстраполяция фактическую способность обнаруживать близкие цели или только визуально сужает главный лепесток.

Вывод о фактическом выигрыше разрешения следует подтверждать серией шумовых реализаций и статистикой вероятности правильного разделения и ложного обнаружения, а не одной визуально удачной диаграммой.

8.9. Дополнительные задания

- Сравните метод Берга с линейным предсказанием через решение задачи наименьших квадратов.

- Постройте ROC-кривые для обнаружения целей при SNR 10, 20 и 40 dB.

- Сгенерируйте случайную выборку из 100 сцен и оцените средний выигрыш виртуальной апертуры.

- Исследуйте неравные амплитуды целей, когда слабая цель расположена рядом с сильной.

- Сравните результат AR-экстраполяции с идеальным увеличением физической апертуры до M=60.

8.10. Требования к программной реализации

Рекомендуемые библиотеки:

import numpy as np
import scipy.signal as sig
import scipy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt

Все коэффициенты решётки, диаграммы и шум должны храниться как комплексные массивы:

dtype = np.complex128

Требования к реализации:

- явно фиксировать λ, k, d, N, M, P и SNR для каждого эксперимента;

- использовать одинаковую угловую сетку при сравнении физической и виртуальной диаграмм;

- не смешивать амплитудную нормировку и dB-шкалу без пояснения;

- при вычислении dB использовать нижний порог floor_db, чтобы избежать log10(0);

- фиксировать seed во всех шумовых экспериментах;

- не удалять ложные пики вручную: они должны отображаться и учитываться в анализе;

- сохранять результаты экспериментов в таблицы, чтобы можно было воспроизвести выводы.

8.11. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

- постановку задачи обнаружения точечных целей одномерной ЦАР;

- модель точечной сцены ρ(u);

- геометрию решётки и формулу коэффициентов cn;

- вывод формулы сканирования и ядра Дирихле;

- оценку Рэлея и ширины главного лепестка;

- результаты моделирования для 2, 3 и 4 целей;

- сравнение межэлементных шагов d=λ/2 и d=0.75λ;

- анализ влияния шума;

- описание AR-модели и метода Берга;

- сравнение физической, виртуальной и идеальной виртуальной апертуры;

- таблицы метрик Ec, MSEc, PSLR, GHPBW;

- итоговый вывод о применимости виртуальной апертуры для повышения разрешения.

Рекомендуемая итоговая таблица:

| Эксперимент | Q | d/λ | SNR, dB | P | M | Δmin/ΔuR phys | Δmin/ΔuR virt | PSLR phys, dB | PSLR virt, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| близкие цели | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сложная сцена | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.12. Контрольные вопросы

- Почему точечную цель в угловом пространстве можно моделировать дельта-функцией?

- Как связаны координата элемента решётки, волновое число и фазовый сдвиг?

- Почему коэффициенты cn являются суммой комплексных экспонент?

- Как электронное сканирование связано с ядром Дирихле?

- Что определяет ширину главного лепестка диаграммы направленности?

- В чём смысл критерия Рэлея для разделения целей?

- Почему при d>λ/2 появляются ложные решёточные лепестки?

- Как комплексный шум влияет на локализацию максимумов?

- Почему последовательность cn можно приближать AR-моделью?

- Как виртуальная апертура может улучшать угловое разрешение?

- Почему слишком большой порядок AR-модели может создавать ложные пики?

- Чем отличается виртуальная апертура, полученная экстраполяцией, от реального увеличения числа элементов решётки?

8.13. Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Корректная постановка модели точечных целей и одномерной ЦАР | 1 |
| Реализация коэффициентов физической решётки и электронного сканирования | 1 |
| Анализ разрешения, критерия Рэлея, grating lobes и влияния шума | 1 |
| Реализация AR-модели, метода Берга и экстраполяции на виртуальную апертуру | 2 |
| Сравнение физической, виртуальной и идеальной виртуальной диаграмм | 1 |
| Расчёт метрик качества, таблиц и графиков | 1 |
| Выводы, интерпретация результатов и ответы на контрольные вопросы | 1 |

Итого: 8 баллов.